徐州地区110kV电网容载比弹性指标优化研究

数据需求清单

项目： 徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究

日期： 2026-06-23

一、说明

收资单元是典型新能源高渗透率片区（片区约对应一个110（35）kV变电站供电范围），期望涵盖5-8个片区数据以充分支撑“一片一策”决策矩阵建立。

二、片区数据

| 类别 | 数据项 | 用途（对应模型变量／分析环节） | 时间跨度 | 单位·格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行统计 | 片区内110（35）kV变电站台账：主变容量、台数、型号、投运年份、电压等级 | 容载比分子；站建造成本基线；主变损耗等级 | 现状 | MVA、台、年 |
| 运行统计 | 主变负载率——降压运行工况（夏、冬季大负荷方式，晚峰与午峰分列） | 决策矩阵分档；正向运行小时数 | 近五年·月度均值或典型日逐时 | % 或 p.u. |
| 运行统计 | 主变负载率——升压运行工况（春、秋季小负荷方式，午间反送） | 反向运行小时数；反送暴露量 | 近五年·月度均值或典型日逐时 | % 或 p.u. |
| 运行统计 | 电量渗透率（分布式发电量÷片区全社会用电量） | 渗透率计算 | 近五年·年度 | % |
| 运行统计 | 分布式新能源已并网装机容量及接入分布（以光伏为主，标明0.4/10/35kV接入层级） | 反送场景构建 | 近五年·年度及逐年新增 | MW / MWp |
| 运行统计 | 片区全社会用电量与最大负荷（夏、冬双峰；最大负荷取有功MW并附功率因数） | 源荷比计算、渗透率计算；负荷基数 | 近五年·年度 | MWh / MW |
| 造价案例 | 分布式新能源送出工程造价（10kV及以下电网侧配套接入投资） | 送出分量 Z2 | 项目级或单位容量 | 万元 / 万元·MW⁻¹ |
| 造价案例 | 电网配套增容工程造价（解决容量缺口的扩容投资） | 扩容分量 Z2；刚性方案成本 | 项目级 | 万元 |
| 造价案例 | 分布式电源限发/弃光及送出受阻记录（因反送、容载比或卡口约束导致的限发） | 反向损耗 Z4；刚性方案机会成本 | 近五年 | MWh / 小时 |
| 网架 | 10kV中压配电网接线图（含联络与转供能力） | 联络度计算；N-1转供项 | 现状 | 接线图/拓扑表 |

主变负载率的场景拆分请保持原样，不要合并。降压/升压、夏冬/春秋、晚峰/午峰/午间分列，直接决定双向损耗的正、反向年运行小时数，是本课题区别于传统单向算法的关键。

造价案例若没有决算，提供工程估算即可。个别片区送出造价缺失时，按单位容量典型值给出也可用于参数化建模。

三、通用参数

| 参数项 | 用途（对应模型变量） | 单位·格式 |
| --- | --- | --- |
| 110kV变电站新建/扩容工程造价（≥2例代表性决算或估算，按容量分档，分建筑工程费、安装工程费、设备购置费、其他费用（含征地）等科目） | 站建造成本 Z1（含容量分档与扩容系数） | 万元 |
| 10kV及以下线路工程造价（架空、电缆，单位长度） | 线路造价 Z2 | 万元/km |
| 配储工程造价（功率单价、容量单价） | 刚性方案中的配储成本 | 元·kW⁻¹ / 元·kWh⁻¹ |
| 负荷年增长率与 N-1 校核目标年（规划水平年） | 未来峰荷校核 | %/年、年 |

四、交付方式

时序类数据建议逐时或月度均值，至少给出典型日及夏冬峰值；接线图 CAD、PDF、图片均可；台账与造价用 Excel。