B组：模型构建与定量分析 – 外委承接方工作规划报告

本报告仅覆盖我方（外委承接方）承担的工作内容，不涉及甲方（省发展部/地市供电公司）自行完成的收资协调、招投标、启动会组织、验收组织等工作。

涵盖课题： - 课题 #1 徐州容载比（甲方负责人：许彦） - 课题 #6 徐州配网（甲方负责人：黄子越）

一、外委任务概述

1.1 课题 #1 徐州容载比 – 外委任务

甲方课题全称：徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究

甲方研究背景：随着徐州地区分布式光伏装机快速增长，部分110kV及35kV变电站供区新能源渗透率显著提高。传统容载比指标（通常要求不超过2.0）在高渗透率场景下是否仍然适用、是否需要弹性调整，是当前电网规划亟待回答的问题。

三层理论框架：

本课题的核心理论基础由三个层次构成：

- 第一层：容载比与成本的非线性关系。容载比并非越高或越低越好：过低则供电能力不足、需频繁扩容、应急成本高；过高则投资浪费、资金利用效率低。两端成本均偏高，中间存在经济最优区间。本课题的核心任务之一即量化这一非线性关系，找到经济最优容载比区间。

- 第二层：下级配电网联络度决定上级容载比弹性空间。下级中压配电网的联络度（转供能力）越高，变电站之间互济能力越强，上级110kV电网的容载比可以适当降低而不影响供电可靠性。该理论引用肖峻(2015)基于TSC（最大供电能力）理论的研究成果，量化了变电容载比与下级中压配网联络度的定量关系。

- 第三层：全寿命周期成本比较法。针对同一规划区域的两种容载比策略——方案A（严格执行+配储）与方案B（弹性放宽+增容），通过Z1至Z5五项成本的系统性LCC对比，确定技术经济最优方案。

甲方与我方的分工：

| 职责领域 | 甲方承担 | 我方配合 |
| --- | --- | --- |
| 数据收资 | 负责向地市公司收集原始数据 | 接收甲方提供的数据 |
| 现场调研 | 负责组织实地调研 | 不涉及 |
| 成本模型 | 提供投资案例原始数据 | 协助建立电网建设成本模型（回归分析） |
| 决策模型 | 提供工程经验判断 | 协助建立容载比决策模型（AHP+等百分位法+决策矩阵） |
| 全寿命周期对比 | 审核对比结论的工程合理性 | 协助完成方案A vs 方案B的LCC对比（Z1-Z5五项成本） |
| 弹性规划建议 | 负责工程适用性审查 | 提供“一片一策”弹性容载比规划建议表 |
| 论文 | 审核与署名 | 撰写论文1篇 |

我方外委内容（约定）： 1. 建立电网建设成本模型和容载比决策模型（含等百分位法与决策矩阵） 2. 论文1篇

我方交付物清单：

| 序号 | 交付物 | 形式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电网建设参数化成本公式 | 研究报告章节 + 可复用公式 | 基于回归分析 |
| 1-2 | 方案A（严格+配储）vs 方案B（弹性放宽+增容）全寿命周期成本对比报告 | 研究报告章节 + 对比表 | 年费用法，Z1-Z5五项成本 |
| 1-3 | AHP容载比多准则决策模型 | 研究报告章节 + 可复用模型文件 | 含判断矩阵、一致性检验、等百分位法分档 |
| 1-4 | “一片一策”弹性容载比规划建议表 | 研究报告章节 + 决策矩阵工具 | 每个典型片区一行，含源荷比、渗透率分档、推荐容载比区间、推荐技术方案组合 |
| 1-5 | 课题 #1 论文 | 期刊论文1篇 | 目标期刊 |